Fiches réparation Quad

- Comment changer ses roulements

- Types de mécanique :

- Electrique

- Partie cycle

- Moteur

- Freinage

- Autre

- Description rapide de la marche à suivre :

- Il est facile de voir s'ils ont du jeu Il suffit de prendre la roue et de la tirer à soi ou de la pousser. 
Si on sent un certain jeu , le et ou les 2 sont à changer

* Démonter la roue et caler le quad (moi je met la roue dessous) 

* Enlever la goupille puis l'écrou de 22 

* Sortir l'étrier de frein.... moi je le met dans l'eau pour le nettoyer afin de décoller la boue ensuite léger coup de soufflette et c'est bon 

* Sortir le moyeu complet 

* Sortir les joints spy celui de devant 22-35-7 et arrière 42-7-10 

* Enlever les roulements 6202 et 6004 

* En remettre des neufs et graisser copieusement 

* Coller les vis du disque 

* Remonter et c'est bon

 Proposition d ‘amélioration par l’émetteur ci joint

LES ROULEMENTS SONT A CHANGER TOUS LES ANS !!

Pièces à changer : 1 roulement 6202

1 roulement 6004

1 spy de 42-7-10

1 spy de 22-35-7

Le ou les actions correctives sont:

1° Bien graisser de partout

- été planifiées

- été réalisés

##### Méthodologie

1

2

3

4

5

6

7

10