Fiches réparation Quad

- Comment changer ses roulements

- Types de mécanique :

- Electrique

- Partie cycle

- Moteur

- Freinage

- Autre

- Description rapide de la marche à suivre :

1° On devisse la vis de maintien du porte moyeu puis on le dépose .

2° On bloque l’écrou à l’aide d’une clef de 50 puis avec une autre on

desserre en ayant pas peur de se servir d’une massette….chauffer si

besoin. Les 2 écrous forcent beaucoup !! c’est normal !!

3° On enlève le porte couronne et le joint spy (récupérable !!)

4° Le roulement apparaît bien atteint

5° On nettoie bien au white spirit et on essuie tout !! IMPERATIF

6° Vu des dégâts à l’intérieur du moyeu

7° C’est tout démonté…

8° et 8’ Moyeu +axe + vieux roulements – Mise en place des neufs

9° et 10° Mise en place du neuf + spy et remise en place du porte disque

11° et 12° Mise en place porte couronne et enfin les écrous avec de la

LOCTITE frein moyen et enfin traceur jaune pour contrôler en visuel.

 Proposition d ‘amélioration par l’émetteur ci joint

LES ROULEMENTS SONT A CHANGER TOUS LES ANS !!

Pièces à changer : 2 roulements 6007 2RS

2 spy de 44-62-8 et 42-64-8 (facultatif)

Le ou les actions correctives sont:

1° Bien graisser de partout

- été planifiées

- été réalisés

##### Méthodologie

1

2

3

4

5

6

7

8

8’ ‘

10

9

11

12